ESP32 + Home Assistant + MQTT Integráció

DS18B20 & DHT11 Szenzor Teljes Dokumentáció

Elkészült: 2025. november 29.

Szerző: Barna Szilveszter, Beráth Dávid, Kovács Kornél

Verzió: 1.0

Tartalomjegyzék

- Bevezetés

- Rendszer Áttekintése

- Hardver Bekötés

- Szoftver Telepítés

- Arduino Kód

- Home Assistant Beállítás

- MQTT Konfigurálás

- Tesztelés

- Hibaelhárítás

- Végszó

Bevezetés

Ez a dokumentáció teljes útmutatót nyújt ahhoz, hogy egy Raspberry Pi 3B-n futó Home Assistant szerverhez csatlakoztassunk egy ESP32 mikrokontrollert két hőmérséklet és páratartalom mérő szenszorral, és az adatokat MQTT protokollon keresztül elküldjük az otthonautomatizálási rendszerbe.

A projekt célja

- Műhely hőmérsékletének és páratartalmának monitorozása (DHT11)

- Vegyestüzelésű kazán vízhomérsékletének figyelése (DS18B20)

- Adatok tárolása és megjelenítése a Home Assistant felületén

- Statisztika állítása a szenzoradatok alapján

Rendszer Áttekintése

Hardver komponensek

1

| Komponens | Leírás | Funkció |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 3B | Egylapos ARM processzoros Linux optimalizát miniszámítógép | Home Assistant OS + Mosquitto MQTT broker futtatása |  |
| ESP32 mikrokontroller | WiFi modullal szerelt egylapos mikrokontroller digitális és analóg portokkal |  |  |
|  |  | Szenzor adatok gyűjtése és MQTT-n |
| DS18B20 | OneWire digitális hőmérő | Kazán vízhőmérséklet mérése |
| DHT11 | Digitális hőmérséklet és páratartalom szenzor | Műhely hőmérséklet és Páratartalom mérése |
| WiFi hálózat | 2.4 GHz-es vezeték nélküli kommunikációs | ESP32 és Home Assistant közötti kommunikáció |

Szoftver komponensek

- Home Assistant OS: Otthonautomatizálási operációs rendszer

- Mosquitto broker: MQTT szerver (add-on formájában)

- Arduino IDE: ESP32 programozási környezet

- PubSubClient: MQTT kliens könyvtár

Adatáramlás

DS18B20/DHT11	> ESP32 (WiFi) > Mosquitto MQTT > Home Assistant (192.168.1.34:1883)

Hardver Bekötés

DS18B20 (OneWire Digitális Hőmérő)

A DS18B20 egy háromvezetékes szenzor, amely az OneWire protokollt használja.

A bekötés egyszerű, de a felhúzó ellenállás kötelező!

Lábkiosztás

2

| DS18B20 Láb | Szín | ESP32 Pin | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | Fekete | GND | Föld |
| DQ (adat) | Sárga/szürke | GPIO 4 | Adat + 4.7 kΩ felhúzó VCC-hez |
| VCC | Piros | 3.3 V | Tápfeszültség |

Felhúzó ellenállás A DQ pin-hez 4.7 kΩ-os ellenállást kell csatlakoztatni a VCC és DQ között. Ez biztosítja a szenzor és a mikrokontroller közti kommunikáció megbízhatóságát.

+3.3V

|

[4.7kΩ]

|

[DS18B20]

|_____ GPIO 4 (ESP32)

GND

DHT11 (Hőmérséklet/Páratartalom Szenzor)

A DHT11 egy kész modul, amely már tartalmazza a szükséges felhúzó ellenállásokat. Három lábú csatlakozó:

| DHT11 Pin | Elnevezés | ESP32 Pin | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Signal (adat) | GPIO 5 | Adat |
| Középső | VCC | 3.3 V | Tápfeszültség |
| – | GND | GND | Föld |

Bekötési séma

DHT11 modul

S pin > GPIO 5 (ESP32) VCC > 3.3 V (ESP32) GND > GND (ESP32)

Szoftver Telepítés

Arduino IDE Beállítása

- Arduino IDE Letöltése Töltsük le az Arduino IDE-t az Arduino.cc oldal-ról. Telepítsük az operációs rendszerhez megfelelő verziót.

3

- ESP32 Board Hozzáadása

    - Nyissuk meg az Arduino IDE-t

    - Menünkj a File > Preferences menübe

    - Az Additional Boards Manager URLs mezőbe illesszük be: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

    - Kattintsunk az OK gombra

    - Menjünk a Tools > Board > Boards Manager… menübe

    - Keressük meg az: esp32 menüpontot  és kattintsunk az Install gombra

  - Board Kiválasztása A feltöltés után: 1. Tools > Board > ESP32 Arduino > DOIT ESP32 DEVKIT V1 (vagy az általunk használt variáns)

  - Tools > Port > válasszuk ki az ESP32 USB portját (általában COM3, COM4 vagy /dev/ttyUSB0 Linux-on)

Szükséges Library-k Telepítése

Az Arduino IDE-ben nyissuk meg:  Sketch > Include Library > Manage

Libraries…

Telepítsük az alábbi library-kat:

- PubSubClient (Nick O’Leary)

  - Könyvtárnév: pubsubclient

  - Verzió: 2.8.0+

  - Funkcó: MQTT kliens

- OneWire

  - Könyvtárnév: onewire

  - Verzió: 2.3.5+

  - Función: DS18B20 kommunikáció

- DallasTemperature

  - Könyvtárnév: dallastemperature

  - Verzió: 3.9.1+

  - Función: DS18B20 kezelés

- DHT Sensor Library (Adafruit)

  - Könyvtárnév: dht sensor library

  - Verzió: 1.4.4+

  - Función: DHT szenzor kezelés

4

EESP-32D Kód

Teljes Kód Listája

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <DHT.h>

- ============================================================

- SETUPS (ÁLLÍTHATÓ ADATOK)

- ============================================================

- WiFi adatok

const char* WIFI_SSID	= "ide a wifi SSID jön";

const char* WIFI_PASSWORD = "ide meg a wifi kód";

// MQTT adatok

const char* MQTT_SERVER	= "MQTT/HA szerver ip címe";

const uint16_t MQTT_PORT	= 1883;

const char* MQTT_USER	= "esp32mqtt";

const char* MQTT_PASS	= "esp32mqtt";

// MQTT Topic-ok

const char* TOPIC_DS18B20_TEMP = "home/esp32/temperature_ds18b20";

const char* TOPIC_DHT_TEMP	= "home/esp32/temperature_dht";

const char* TOPIC_DHT_HUM	= "home/esp32/humidity_dht";

// GPIO Pin-ek

#define DS18B20_PIN 4	// OneWire adat pin

#define DHT_PIN	5	// DHT adat pin

#define DHT_TYPE	DHT11 // DHT11 típus

// Mérési időköz

const unsigned long MEASURE_INTERVAL = 10000; // 10 másodperc

- ============================================================

- OBJEKTUMOK ÉS GLOBÁLIS VÁLTOZÓK

- ============================================================

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

5

OneWire oneWire(DS18B20_PIN);

DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

unsigned long lastMeasure = 0;

bool wifiConnected = false;

bool mqttConnected = false;

- ============================================================

- WIFI KAPCSOLÓDÁS

- ============================================================

void connectWiFi() {

Serial.println("WiFi csatlakozasi kiserlet elindult..."); WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

unsigned long start = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - start < 10000) { delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

wifiConnected = true;

Serial.print("WiFi kapcsolat sikeresen felult, IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

wifiConnected = false;

Serial.println("WiFi NINCS csatlakozva, offline mod (csak Serial).");

}

}

- ============================================================

- MQTT KAPCSOLÓDÁS

- ============================================================

void connectMQTT() {

if (!wifiConnected) {

mqttConnected = false;

return;

}

Serial.println("MQTT csatlakozasi kiserlet elindult...");

6

client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);

if (client.connect("esp32-sensors", MQTT_USER, MQTT_PASS)) { mqttConnected = true;

Serial.println("MQTT OK");

} else {

mqttConnected = false;

Serial.print("MQTT hiba, rc=");

Serial.println(client.state());

}

}

- ============================================================

- SETUP FUNKCIÓ

- ============================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println("========================================"); Serial.println("ESP32 DS18B20 + DHT11 + MQTT projekt"); Serial.println("========================================");

- Szenzorok inicializálása ds18b20.begin(); dht.begin();

- WiFi és MQTT kapcsolódás connectWiFi(); connectMQTT();

}

- ============================================================

- MAIN LOOP

- ============================================================

void loop() {

// MQTT kapcsolat fenntartása

if (wifiConnected && mqttConnected) {

if (!client.connected()) {

connectMQTT();

}

client.loop();

}

7

// Mérési logika

unsigned long now = millis();

if (now - lastMeasure >= MEASURE_INTERVAL) {

lastMeasure = now;

- -------- DS18B20 Mérés --------

ds18b20.requestTemperatures();

float t_ds = ds18b20.getTempCByIndex(0);

- -------- DHT11 Mérés --------

float t_dht = dht.readTemperature();

float h_dht = dht.readHumidity();

- -------- Kiírás Serialra --------

Serial.println("---- Uj meres ----");

if (!isnan(t_ds)) {

Serial.print("DS18B20: ");

Serial.print(t_ds, 2);

Serial.println(" °C");

} else {

Serial.println("DS18B20: hibas meres");

}

if (!isnan(t_dht) && !isnan(h_dht)) {

Serial.print("DHT11 homérséklet: ");

Serial.print(t_dht, 1);

Serial.println(" °C");

Serial.print("DHT11 páratartalom: ");

Serial.print(h_dht, 1);

Serial.println(" %");

} else {

Serial.println("DHT11: hibas meres");

}

- -------- MQTT Publikálás --------

if (wifiConnected && mqttConnected) { if (!isnan(t_ds)) {

String payload = String(t_ds, 2);

client.publish(TOPIC_DS18B20_TEMP, payload.c_str(), true);

}

if (!isnan(t_dht) && !isnan(h_dht)) { String pt = String(t_dht, 1); String ph = String(h_dht, 1);

client.publish(TOPIC_DHT_TEMP, pt.c_str(), true); client.publish(TOPIC_DHT_HUM, ph.c_str(), true);

8

}

} else {

Serial.println("MQTT nincs, adatok csak Serialon.");

}

Serial.println("-------------------");

}

}

Kód Magyarázata

Globális Konstansok

const char* WIFI_SSID	= "wifi SSID";

const char* WIFI_PASSWORD = "wifi jelszo";

A WiFi hálózat neve és jelszava. Ezeket meg kell a sajátodra változtatni!

| const | char* MQTT_SERVER | = | "Szerver ip"; |
| --- | --- | --- | --- |
| const | uint16_t MQTT_PORT | = | 1883; |

Az MQTT broker (Mosquitto) IP címe és portja. A Pi3 IP-je.

const char* MQTT_USER	= "esp32mqtt";

const char* MQTT_PASS	= "esp32mqtt";

Az MQTT felhasználónév és jelszó. Ezt meg kell a Home Assistantban létre-hozni.

GPIO Pin-ek

#define DS18B20_PIN 4

| #define DHT_PIN | 5 |
| --- | --- |

A szenzorok GPIO pin-jei. Ha máshova kötötted, ezt módosítsd.

connectWiFi() Funkció

void connectWiFi() {

Serial.println("WiFi csatlakozasi kiserlet elindult..."); WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

// ... max 10 másodpercig próbálkozik

Csatlakozik a WiFi hálózathoz. Ha nem sikerül 10 másodperc alatt, offline módban működik.

connectMQTT() Funkció

if (client.connect("esp32-sensors", MQTT_USER, MQTT_PASS)) { mqttConnected = true;

9

Serial.println("MQTT OK");

}

Az MQTT brokerhez csatlakozik. Az esp32-sensors az eszköz neve a broker-ben.

loop() - Mérési Logika	10 másodpercenként: 1. Olvassa a DS18B20 értékét

- Olvassa a DHT11 hőmérsékletet és páratartalmát 3. Kiírja a Serial monitorra

- Publikálja az MQTT topicokra (ha van MQTT kapcsolat)

Home Assistant Beállítás

1. Mosquitto Add-on Telepítése

A Home Assistant már telepítve van a Pi3-on, de a Mosquitto MQTT brokert még hozzá kell adni.

Lépések:

  - Nyissuk meg a Home Assistant webes felületét

  - Menjünk a Beállítások > Kiegészítők > Kiegészítő bolt menübe

  - Keresük ezt: mosquitto

  - Válasszuk ki ezt: Mosquitto broker (az első)

  - Kattintsunk az Telepítés gombra

  - Várjuk meg, hogy befejeződik

  - Kapcsoljuk be: kattintsunk az Indítás gombra

  - Pipáljuk be az Indítás rendszerrel opciót

- MQTT Felhasználó Létrehozása

Az MQTT brokerhez csatlakozáshoz egy felhasználó szükséges.

Lépések:

- Home Assistant: Beállítások > Személyek > Felhasználók

- Kattintsunk az Felhasználó hozzáadása gombra

- Kitöltés:

  - Név: MQTT ESP32 (tetszőleges)

  - Felhasználónév: esp32mqtt

  - Jelszó: esp32mqtt (vagy másik)

  - Bejelentkezhet:  (pipa)

  - Admin:  (nincs pipa)

- Kattintsunk a Létrehozás gombra

Fontos: A felhasználónévnek és jelszónak pontosan ugyanennek kell lennie a kódban!

10

3. MQTT Integráció Hozzáadása

Mostantól a Home Assistantnak tudnia kell, hogy van MQTT broker.

Lépések:

- Beállítások > Eszközök és szolgáltatások

- Jobb alsó sarokban: + Integráció hozzáadása gomb

- Keressük meg ezt: MQTT

- A varázsló automatikusan kitölti:

  - Broker: core-mosquitto

  - Port: 1883

- Kattintsunk a Küldés gombra

- Befejezés

Mostantól az MQTT integráció aktív!

4. Szenzorok Hozzáadása

Most a szenzoradatokat szenzor entitásként kell felvenni a HA-be.

File Editor Telepítése

- Beállítások > Kiegészítők > Kiegészítő bolt

- Keressük meg ezt: file editor

- Telepítés és indítás

- Ha sikeresen települt a bal oldali menüben megjelenik a File editor ikon

configuration.yaml Szerkesztése

- A File editorban nyissuk meg ezt: configuration.yaml

- Menjünk a fájl végére

- Adjuk hozzá az alábbiakat (vigyázzunk az indentálásra!):

mqtt:

sensor:

  - name: "Muhely homerseklet (DHT)"

state_topic: "home/esp32/temperature_dht"

unit_of_measurement: "°C"

  - name: "Muhely paratartalom (DHT)"

state_topic: "home/esp32/humidity_dht"

unit_of_measurement: "%"

  - name: "Kazan vizhofoky (DS18B20)"

state_topic: "home/esp32/temperature_ds18b20"

unit_of_measurement: "°C"

- Mentés (Ctrl+S)

11

  - Beállítások > Rendszer > Beállítás ellenőrzése

    - Ha zöld checkmark: OK

    - Ha hiba: az editor azt jelzi

  - Ha OK: Beállítások > Rendszer > Újraindítás

- Szenzor Entitások Ellenőrzése

Az újraindítás után az entitások megjelennek:

- Beállítások > Eszközök és szolgáltatások > Entitások

- Keressük meg: muhely vagy kazan

- Ez kell, hogy megjelenjen:

  - sensor.muhely_homerseklet_dht

  - sensor.muhely_paratartalom_dht

  - sensor.kazan_vizhofoky_ds18b20

Ezek használhatók dashboardon, automatizálásban, stb.

MQTT Konfigurálás

MQTT Topic Struktúra

Az ESP32 három topicra publikál:

home/esp32/temperature_ds18b20	→ DS18B20 hőmérséklet (kazánvíz)

home/esp32/temperature_dht	→ DHT11 hőmérséklet (műhely)

home/esp32/humidity_dht	→ DHT11 páratartalom (műhely)

Tesztelés: Topic Figyelése

Az MQTT topicok élőben figyelhetők:

- Home Assistant: Beállítások > MQTT (az MQTT integráció fogaskerékje)

- Figyelj egy témára (Listen to a topic) input mező

- Írjuk be: home/esp32/#

- Kapcsoljuk be a figyelést

- Az ESP32 bekapcsolt állapotában 10 másodpercenként jönnek az értékek

Tesztelés

1. Serial Monitor Ellenőrzés

Az ESP32 indulása után könnyen ellenőrizhető, hogy működik-e:

- Arduino IDE: Tools > Serial Monitor

- Baud rate: 115200 (nagyon fontos!)

12

3. Line ending: Both NL & CR

Várt kimenet	Indulás után 1-2 másodpercen belül:

========================================

ESP32 DS18B20 + DHT11 + MQTT projekt

========================================

WiFi csatlakozasi kiserlet elindult...

.....

WiFi kapcsolat sikeresen felult, IP: 192.168.1.118 MQTT csatlakozasi kiserlet elindult... MQTT OK

---- Uj meres ----

DS18B20: 65.12 °C

DHT11 homérséklet: 24.0 °C

DHT11 páratartalom: 45.0 %

-------------------

---- Uj meres ----

DS18B20: 65.10 °C

DHT11 homérséklet: 24.1 °C

DHT11 páratartalom: 44.9 %

-------------------

- MQTT Topic Ellenőrzés

  - Home Assistant: Beállítások > MQTT

  - Listen to a topic: home/esp32/#

  - Indítsuk el az ESP32-t

  - 10 másodpercen belül jöjjenek az üzenetek:

Topic: home/esp32/temperature_ds18b20

Payload: 65.12

Topic: home/esp32/temperature_dht

Payload: 24.0

Topic: home/esp32/humidity_dht

Payload: 45.0

Paraméterek Testreszabása

Mérési Intervallum Módosítása

Alapból 10 másodpercenként méri. Ha másra akarjuk változtatni:

14

const unsigned long MEASURE_INTERVAL = 30000; // 30 másodperc const unsigned long MEASURE_INTERVAL = 5000; // 5 másodperc

Topic Nevek Módosítása

Ha más topicneveket szeretnénk:

const char* TOPIC_DS18B20_TEMP = "otthon/sensor/kazan";

const char* TOPIC_DHT_TEMP	= "otthon/sensor/muhely/temp";

const char* TOPIC_DHT_HUM	= "otthon/sensor/muhely/hum";

Fontos: Ezt a configuration.yaml-ban is frissítened kell az új nevekre!

GPIO Pin-ek Módosítása

Ha más pin-ekre kötnénk:

| #define | DS18B20_PIN 12 | // |  | másik | pin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #define | DHT_PIN | 14 | // | másik | pin |

Végszó

Ezzel a beállítással az ESP32 szenzor csomópont mostantól folyamatosan figyeli a műhelyhőmérsékletet és a kazánvízet, és az adatokat a Home Assistantba küldi.

Lehetőségek az adatokkal

- Automatizálások: Hőmérséklet eléri az X°C-ot → szivattyú/ventilátor bekapcs

- Értesítések: Ha a víz túl forró → push notification

- Előzmények: Grafikonok a hőmérsékleti görbékről

- Energia: Kazán fűtési ciklus nyomon követése

- Okos otthon: Fűtési rendszer teljes automatizálása

Hasznos linkek

- Home Assistant Dokumentáció

- MQTT Protokoll

- ESP32 Datasheet

- Arduino IDE

2025. november 29.

15